叉车使用单位贯彻落实《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）工作指引

各叉车使用单位：

《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）将于2022年12月1日施行，该技术规程对使用单位的叉车使用管理提出了新的规定和要求。为更好地贯彻落实《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022），特制定本工作指引为使用单位提供叉车使用管理参考。《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）有关叉车使用管理的规定和要求如下。

1 基本要求

1.1 使用单位的基本要求

使用单位应当遵守《特种设备使用管理规则》的规定，同时还应当符合以下要求：

（1）取得营业执照；

（2）对其区域内使用叉车的安全负责；

（3）根据叉车的用途、使用环境（如温度、湿度，海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的叉车，并且对所使用叉车的选型负责；

（4）在叉车首次投入使用前，向特种设备检验机构申请首次检验；

（5）在检验合格有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，接受检验，并且做好定期检验相关的配合工作；由使用登记地以外特种设备检验机构进行定期检验的叉车，使用单位应当在收到报告之日起30日内将检验报告（复印件）报送使用登记机关；

（6）制定符合以下第1.4条要求的安全操作规程；

（7）叉车作业和专职安全管理人员需取得相应项目的《特种设备安全管理和作业人员证》，持证上岗，并且保证每台叉车在作业时均由司机随车操纵；

（8）按照本规程要求，进行叉车的经常性维护保养、定期自行检查；

（9）车辆配置液化石油气钢瓶时，气瓶应当在检验有效期内；

（10）在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；

（11）履行法律、法规规定的其他义务。

注1：本指引所指使用单位的含义见《特种设备使用管理规则》。

1.2 作业环境

使用单位应当根据本单位叉车作业区域的状况，规范本单位叉车作业环境，作业环境不符合要求的，叉车不得进入该区域作业；

1.4 安全操作规程

使用单位应当制定安全操作规程，并且在本单位贯彻实施。安全操作规程至少包括以下内容：

（1）出车前进行试运行检查，并且做好记录；

（2）遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；

（3）叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；

（4）行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；

（5）车辆转弯、进出库门等须减速行驶；

（6）严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；

（7）叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；

（8）严禁超载；

（9）身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。

2维护保养和检查

2.1 一般要求

（1）使用单位应当对在用叉车进行经常性维护保养和定期自行检查，维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，定期自行检查分为月度检查和年度检查；对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；维护保养、定期自行检查记录至少保存5年；

（2）使用单位应当在叉车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对叉车的巡检，并且形成使用记录；

（3）叉车使用中出现故障或者发生异常情况，使用单位应当停止使用，对其进行检查，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；

（4）叉车的维护保养、月度检查由使用单位的叉车作业人员实施，年度检查由使用单位的叉车安全管理人员负责组织实施；

2.2维护保养、月度检查和年度检查

使用单位应当根据叉车具体型式，按照有关法律法规、安全技术规范及相关标准、使用维护保养说明的要求，选择维护保养、月度检查、年度检查的项目。使用单位可以根据叉车的使用繁重程度、环境条件状况，确定高于本规程规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容。

有关项目和内容的基本要求如下：

（1）在用叉车的维护保养，至少包括主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等的清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件；

（2）在用叉车的月度检查，至少包括整车工作性能、动力系统、转向系统、起升系统、液压系统、制动功能、安全保护和防护装置、载荷搬运装置、载荷装卸控制装置、车轮紧固件、充气轮胎的气压、警示装置、灯光、仪表显示、安全监控装置等，以及《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）附件C和附件D中定期（首次）检验的项目；

（3）在用叉车的年度检查，除包括前项要求的月度检查内容外，还应当包括主要受力结构件的变形、裂纹、腐蚀，实心截面货叉的厚度磨损量，以及其焊缝、铆钉、螺栓等的连接，主要零部件的变形、裂纹、磨损，指示装置的可靠性和精度，电气和控制系统功能的检查，必要时还需要进行相关试验。

2.3报废

叉车存在严重事故隐患，无改造、修理价值的，或者达到相关标准规定报废条件的，使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该叉车的使用功能，并且注销使用登记。

叉车日常检查、维护保养及异常问题处理记录表

设备名称：               车牌号：场内浙E·                检查者（叉车作业人员）签名：                               日期：      年     月

| 序号 | 检查及保养内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车各部位是否清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池是否在正常位置，是否需要加电池液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检查机油是否在正常位置，是否需要加机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查水温是否正常，是否需要加冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检查液压系统的管路、接头等部位是否有渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查轮胎的磨损是否超标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检查电线、电缆、插接头等是否有破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检查螺栓等固定装置是否有松动现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 启动车辆，检查是否有异常声响，安全防护装置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检查灯光、喇叭、后视镜（或监视装置）、雨刮器是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 检查各仪表显示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检查行车制动器和驻车制动器是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 是否完成了全车的润滑（按使用说明书要求的周期执行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：每天操作前进行检查并将检查情况填入单元格内（√表示正常；×表示异常）。发现异常马上报告负责人并经负责人确认后及时处理，处理后在下表中做好记录。注2：下表可接续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 异常问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异常问题处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理人签名/日期 |  |  |  |  |  |  | 安全管理人员确认签名/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备运行故障记录

设备名称：                 车牌号：场内浙E·

| 序号 | 故障内容 |
| --- | --- |
| 1 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 2 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 3 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 4 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 5 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 6 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 7 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 8 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 9 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 10 | 记录人签名： 年 月 日 |

特种设备维护保养记录

设备名称：                  车牌号：场内浙E·          地点：

维护保养内容

主要受力结构件维护保养情况：

安全保护装置维护保养情况：

工作机构维护保养情况：

操纵机构维护保养情况：

电气（液压、气动）控制系统维护保养情况：

维护保养人员签名： 年 月 日

维护保养内容

主要受力结构件维护保养情况：

安全保护装置维护保养情况：

工作机构维护保养情况：

操纵机构维护保养情况：

电气（液压、气动）控制系统维护保养情况：

维护保养人员签名： 年 月 日

维护保养内容

主要受力结构件维护保养情况：

安全保护装置维护保养情况：

工作机构维护保养情况：

操纵机构维护保养情况：

电气（液压、气动）控制系统维护保养情况：

维护保养人员签名： 年 月 日

注1：叉车的维护保养至少包括主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等的清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件。

注2：叉车的维护保养至少每月1次。

叉车月度检查记录表

设备名称：                          车牌号：场内浙E·

叉车作业人员签名：                  检查日期：      年   月   日

| 序号 | 检查内容和要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用资料检查 | ¨合格¨不合格 |
| 2 | 结构形式检查 | ¨合格¨不合格 |
| 3 | 整车外观检查 | ¨合格¨不合格 |
| 4 | 主要受力结构件检查 | ¨合格¨不合格 |
| 5 | 铭牌和安全警示标志检查 | ¨合格¨不合格 |
| 6 | 动力系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 7 | 传动系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 8 | 行驶系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 9 | 转向系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 10 | 液压系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 11 | 制动系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 12 | 制动性能试验 | ¨合格¨不合格 |
| 13 | 电气和控制系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 14 | 工作装置检查 | ¨合格¨不合格 |
| 15 | 安全保护与防护装置检查 | ¨合格¨不合格 |
| 16 | 安全监控装置检查 | ¨合格¨不合格 |

| 序号 | 发现问题描述 | 问题处理情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |
| 2 |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |
| 3 |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |

注：本表可接续。

叉车年度检查记录表

设备名称：                          车牌号：场内浙E·

安全管理人员签名：                  检查日期：      年   月   日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用资料检查 | （1）上一周期的定期检验报告 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）最近一次的自行检查记录或者报告 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）场车使用记录、维护保养记录、运行故障和事故记录 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）本周期内修理的自检报告、相关技术资料、修理单位的生产许可证（如涉及） | ¨合格¨不合格 |
| 2 | 结构形式检查 | 检查车辆的主参数、主要结构型式与相关技术资料的描述是否一致 | ¨合格¨不合格 |
| 3 | 整车外观检查 | （1）车架易见部位应当有清晰的永久编号，且与有关资料一致 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）仪表或者指示器应当指（显）示清晰醒目、灵敏有效 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）车身应当周正，各部件齐全、完整，连接紧固，无缺损 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）应当将车牌固定在车辆明显部位，车牌编号与使用登记信息一致 | ¨合格¨不合格 |
| 4 | 主要受力结构件检查 | （1）主要受力结构件（车架、门架、货叉架、货叉）的焊缝外部宏观检查，不得有可见的漏焊、裂纹、烧穿、严重咬边等缺陷。 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）主要受力结构件应当无明显变形、裂纹和锈蚀，螺栓等连接件不应当缺少和松动。货叉无严重磨损，货叉水平段和垂直段的磨损厚度不应超原值的10% | ¨合格¨不合格 |
| 5 | 铭牌和安全警示标志检查 | （1）铭牌、载荷曲线、安全标志应当符合要求 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）铭牌、载荷曲线、安全标志应当置于叉车的显著位置，并且保持清晰 | ¨合格¨不合格 |
| 6 | 动力系统检查 | （1）动力源为蓄电池的叉车，蓄电池金属盖或者非金属盖的金属部件与蓄电池带电部分之间应当有30mm以上的间隙；若盖板和带电部分被有效绝缘，则其间隙至少有10mm | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）由于意外的关闭会造成伤害的，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）发动机（行走电机）应当运转平稳，无异响，能正常启动、熄火（关闭） | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）动力系统线路应当无漏电现象，管路应当无漏水、漏油现象 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （5）发动机（行走电机）的安装应当牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （6）车辆配置车用气瓶时，气瓶应当在检验有效期内 | ¨合格¨不合格 |
| 7 | 传动系统检查 | （1）静压传动叉车，只有处于制动状态时才能启动发动机 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）机械传动和液力传动的内燃叉车，应当配备在传动装置处于接合状态时，能防止发动机启动的装置 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）传动系统及其零部件运转平稳，不应当有异常声响 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）变速箱不应当有自动脱档、串档现象，运转正常，倒挡可靠 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （5）离合器应当分离彻底，接合平稳，工作时无异响、抖动和不正常打滑等现象 | ¨合格¨不合格 |
| 8 | 行驶系统 检查 | （1）同一轴上的轮胎规格和花纹应当相同 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）轮網应当完整无损，螺栓、螺母应当齐全紧固 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）前后桥与车架的连接应当紧固 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）充气轮胎胎面和胎壁应当无长度超过25mm或者深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤，无磨耗标记的充气轮胎的胎纹深度大于3.2mm，有磨耗标记的充气轮胎的磨耗量不超出磨耗标记；实心轮胎（包括工业脚轮和车轮轮胎）应当无胶层气泡和脱层、钢圈与胶层松脱等缺陷 | ¨合格¨不合格 |
| 9 | 转向系统检查 | （1）转向系统应当转动灵活、操纵方便、无卡滞，在任意转向操作时不得与其他部件有干涉 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转，并且乘驾式叉车的控制装置应当被限制在又车轮廓内 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）转向装置中的转向节臂，转向横、直拉杆不应当有裂纹、损伤，球销不应当松旷，转向油缸不应当有泄漏油现象 | ¨合格¨不合格 |
| 10 | 液压系统 检查 | （1）液压管路布置与其他运动机件应当无相互干涉 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）液压系统固定接口应当无渗油，运动接口应当无漏油，各部位应当无泄漏现象 | ¨合格¨不合格 |
| 11 | 制动系统检查 | （1）应当具有行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）坐驾式叉车的行车制动与驻车制动系统应当由独立的装置进行操纵 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）站驾式和步驾式叉车应当带有一个制动装置，该装置应当自动闭合直到其被司机释放 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）驻车制动系统应当通过纯机械装置把工作部件锁止，手柄操纵的驻车制动控制装置应当有防止意外释放的功能 | ¨合格¨不合格 |
| 12 | 电气和控 制系统检查 | （1）启动应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）电动叉车的电气系统应当采用双线制 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）坐驾式平衡重式叉车和侧面式叉车应当设置前照灯、制动灯、转向灯，其他叉车根据使用工况设置照明和信号装置，照明和信号装置应当功能完好 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）电动叉车应当设置非自动复位且能切断所有驱动部件电源的紧急断电开关 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （5）动力源为蓄电池的叉车充电时，应当保证电源与车辆控制电路分离，车辆不能通过自身的驱动系统行驶；插接器应当有定向防护，防止插接器接反 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （6）电气部件及线路的带电部分不得因使用损耗或者老化而裸露 | ¨合格¨不合格 |
| 13 | 工作装置检查 | （1）控制装置应当操作灵活，被释放时，应当自动回到中位，并且停止相应的载荷移动 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）应当设置防止货叉意外侧向滑移或者脱落的装置 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）各运动机构应当配合良好，无异响，运动无阻滞现象 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）起升链条应当完整无裂纹，无变形，连接配合良好，工作灵敏可靠 | ¨合格¨不合格 |
| 14 | 安全保护与防护装置检查 | （1）起升高度大于1800mm的乘驾式叉车或者载荷起升高度超过操作平台1800mm的叉车应当装有护顶架或者司机室 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）乘驾式叉车应当设置由司机控制、能够发出清晰声响的警示装置（至少包括喇叭、倒车蜂鸣器），其中，设计为司机侧站或者侧坐驾驶的叉车可不设置倒车蜂鸣器 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （3）坐驾式平衡重式叉车和侧面式叉车应当设置后视镜，侧面式叉车货叉侧和额定起重量大于10000kg的坐驾式平衡重式叉车后方还应当设置视频监视装置 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （4）额定起重量不大于10000kg的坐驾式平衡重式叉车和侧面式叉车（单侧）应当配备司机防护约束装置（如安全带） | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （5）前风窗玻璃应当设置刮水器，刮水器应当能正常工作，且关闭时刮片应当能自动返回至初始位置 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （6）应当设置下降限速装置、门架前倾自锁装置，如果下降限速阀与升降油缸采用软管连接，还应当有防止爆管装置 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （7）起升装置应当设置防越程装置，避免货叉架和门架上的运动部件从门架上端意外脱落 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （8）挡货架上开口的两个尺寸中应当有一个不大于150mm | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （9）应当有避免正常操作的司机与车轮接触以及被车轮甩出物体伤害的保护装置；对于转向轮，只需对其直线行驶状态进行防护 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （10）没有安装护顶架的带有折叠站板的步驾式叉车，当其侧面防护装置处于保护位置时，应当采取措施以防起升高度大于1800mm | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （11）对于步驾式叉车，舵柄应当配备一种装置，当其头部在操作位置与固体物（如司机的身体）接触时，能促使车辆朝远离司机的方向运行，直到该装置上的压力被解除或者实施制动使车辆停下，且该装置应当可靠有效 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （12）对带站驾板的步驾式叉车，悬挂在车架上的站板应当能自动折叠或者回转到直立位置；无法实现自动折叠站板的应当有保护装置，防止司机未站立在站板上或者站板未处于折起位置时叉车移动或者运行 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （13）对带站驾板的步驾式又车，当站板保护装置和司机侧面围护装置处于保护位置时，叉车的运行速度才可超过6km/h | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （14）护顶架（司机室）与车辆连接应当紧固，结构件及其配件应当无裂纹、分离，顶棚垂直方向应当无明显的永久变形 | ¨合格¨不合格 |
| 15 | 安全监控装置检查 | （1）乘驾式电动叉车、电液换向的乘驾式内燃平衡重式叉车、电液换向的乘驾式内燃侧面式叉车应当设置司机坐（站）姿状态感知系统，当司机不在正常操作位置时，车辆不能进行动力运行，即使操纵载荷装卸控制装置，也不应当出现门架的倾斜和货叉架的移动；当司机回到正常操作位置，但没有进行额外操作时，动力运行、门架的倾斜和货叉架的移动均不应当自动发生 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）应当设置符合本规程的司机权限信息采集器，验证司机权限信息采集器是否有效，当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时，车辆不能启动 | ¨合格¨不合格 |
| 16 | 制动性能试验 | （1）坡道驻车制动试验：按照规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查其结果是否符合标准要求。检验时，允许以无载状态在作业区域中较大坡道上进行试验 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）制动距离测定：按照规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查其结果是否符合标准要求。检验时，允许以无载工况和检验现场实际可达到的最大车速进行试验 | ¨合格¨不合格 |

| 序号 | 发现问题描述 |  | 问题处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |

注：本表可接续。