场车使用单位贯彻落实《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）工作指引

各场车使用单位：

《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）将于2022年12月1日施行，该技术规程对使用单位的场车使用管理提出了新的规定和要求。为更好地贯彻落实《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022），特制定本工作指引为使用单位提供场车使用管理参考。《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）有关场车使用管理的规定和要求如下。

1 基本要求

1.1 使用单位的基本要求

使用单位应当遵守《特种设备使用管理规则》的规定，同时还应当符合以下要求：

（1）取得营业执照；

（2）对其区域内使用场车的安全负责；

（3）根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度，海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；

（4）购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；

（5）在场车首次投入使用前，向特种设备检验机构申请首次检验；

（6）在检验合格有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，接受检验，并且做好定期检验相关的配合工作；由使用登记地以外特种设备检验机构进行定期检验的场车，使用单位应当在收到报告之日起30日内将检验报告（复印件）报送使用登记机关；

（7）制定符合7.1.4要求的安全操作规程；

（8）场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目的《特种设备安全管理和作业人员证》，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；

（9）按照本规程要求，进行场车的经常性维护保养、定期自行检查；

（10）在观光车辆上配备灭火器，并且灭火器应当在有效期内；

（11）车辆配置液化石油气钢瓶时，气瓶应当在检验有效期内；

（12）在爆炸性环境使用叉车时，遵守有关部门对防爆安全的管理规定；

（13）履行法律、法规规定的其他义务。

注1：本指引所指使用单位的含义见《特种设备使用管理规则》。

1.2 作业环境

（1）使用单位应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业；

（2）观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；

（3）观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施。

1.3 观光车辆的行驶路线

使用单位对观光车辆行驶路线的安全负责。使用单位应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求。观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识。

1.4 安全操作规程

使用单位应当制定安全操作规程，并且在本单位贯彻实施。安全操作规程至少包括以下内容：

（1）出车前进行试运行检查，并且做好记录；

（2）遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；

（3）叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；

（4）行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；

（5）车辆转弯、进出库门等须减速行驶；

（6）严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；

（7）叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；

（8）严禁超载；

（9）身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。

2维护保养和检查

2.1 一般要求

（1）使用单位应当对在用场车进行经常性维护保养和定期自行检查，维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，定期自行检查分为月度检查和年度检查；对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；维护保养、定期自行检查记录至少保存5年；

（2）使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录；

（3）场车使用中出现故障或者发生异常情况，使用单位应当停止使用，对其进行检查，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；

（4）场车的维护保养、月度检查由使用单位的场车作业人员实施，年度检查由使用单位的场车安全管理人员负责组织实施；

2.2维护保养、月度检查和年度检查

使用单位应当根据叉车和观光车辆具体型式，按照有关法律法规、安全技术规范及相关标准、使用维护保养说明的要求，选择维护保养、月度检查、年度检查的项目。使用单位可以根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定高于本规程规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容。

有关项目和内容的基本要求如下：

（1）在用场车的维护保养，至少包括主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等的清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件；

（2）在用场车的月度检查，至少包括整车工作性能、动力系统、转向系统、起升系统、液压系统、制动功能、安全保护和防护装置、载荷搬运装置、载荷装卸控制装置、车轮紧固件、充气轮胎的气压、警示装置、灯光、仪表显示、安全监控装置等，以及《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）附件C和附件D中定期（首次）检验的项目；

（3）在用场车的年度检查，除包括前项要求的月度检查内容外，还应当包括主要受力结构件的变形、裂纹、腐蚀，实心截面货叉的厚度磨损量，以及其焊缝、铆钉、螺栓等的连接，主要零部件的变形、裂纹、磨损，指示装置的可靠性和精度，电气和控制系统功能的检查，必要时还需要进行相关试验。

2.3报废

场车存在严重事故隐患，无改造、修理价值的，或者达到相关标准规定报废条件的，使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该场车的使用功能，并且注销使用登记。

观光车日常检查、维护保养及异常问题处理记录表

设备名称：               车牌号：场内浙E·                检查者（场车作业人员）签名：                               日期：      年     月

| 序号 | 检查及保养内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车各部位是否清洁，灭火器是否在绿区，扶手、座椅是否固定可靠无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池是否在正常位置，是否需要加电池液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检查机油是否在正常位置，是否需要加机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查水温是否正常，是否需要加冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检查管路、接头等部位是否有渗漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查轮胎的磨损是否超标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检查电线、电缆、插接头等是否有破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检查螺栓等固定装置是否无松动、安全防护装置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 启动车辆，检查是否有异常声响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检查灯光、喇叭、后视镜、雨刮器、视频监控是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 检查各仪表显示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检查行车制动器和驻车制动器是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 是否完成了全车的润滑（按使用说明书要求的周期执行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：每天操作前进行检查并将检查情况填入单元格内（√表示正常；×表示异常）。发现异常马上报告负责人并经负责人确认后及时处理，处理后在下表中做好记录。注2：下表可接续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 观光车日常检查异常问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异常问题处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理人签名/日期 |  |  |  |  |  |  | 安全管理人员确认签名/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  | / 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备运行故障记录

设备名称：                 车牌号：场内浙E·

| 序号 | 故障内容 |
| --- | --- |
| 1 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 2 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 3 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 4 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 5 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 6 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 7 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 8 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 9 | 记录人签名： 年 月 日 |
| 10 | 记录人签名： 年 月 日 |

特种设备维护保养记录

设备名称：                  车牌号：场内浙E·          地点：

维护保养内容

主要受力结构件维护保养情况：

安全保护装置维护保养情况：

工作机构维护保养情况：

操纵机构维护保养情况：

电气（液压、气动）控制系统维护保养情况：

维护保养人员签名： 年 月 日

维护保养内容

主要受力结构件维护保养情况：

安全保护装置维护保养情况：

工作机构维护保养情况：

操纵机构维护保养情况：

电气（液压、气动）控制系统维护保养情况：

维护保养人员签名： 年 月 日

维护保养内容

主要受力结构件维护保养情况：

安全保护装置维护保养情况：

工作机构维护保养情况：

操纵机构维护保养情况：

电气（液压、气动）控制系统维护保养情况：

维护保养人员签名： 年 月 日

注1：场车的维护保养至少包括主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等的清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件。

注2：场车的维护保养至少每月1次。

观光车月度检查记录表

设备名称：                          车牌号：场内浙E·

场车作业人员签名：                  检查日期：      年   月   日

| 序号 | 检查内容和要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用资料检查 | ¨合格¨不合格 |
| 2 | 结构形式检查 | ¨合格¨不合格 |
| 3 | 整车外观检查 | ¨合格¨不合格 |
| 4 | 主要受力结构件检查 | ¨合格¨不合格 |
| 5 | 铭牌和安全警示标志检查 | ¨合格¨不合格 |
| 6 | 牵引连接装置及二次保护装置检查（仅适用于观光列车） | ¨合格¨不合格 |
| 7 | 主要参数测量 | ¨合格¨不合格 |
| 8 | 动力系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 9 | 传动系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 10 | 行驶系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 11 | 转向系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 12 | 制动系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 13 | 制动性能试验 | ¨合格¨不合格 |
| 14 | 电气和控制系统检查 | ¨合格¨不合格 |
| 15 | 安全保护与防护装置，视频监控装置（仅适用于观光列车）检查 | ¨合格¨不合格 |
| 16 | 作业环境检查 | ¨合格¨不合格 |

| 序号 | 观光车月度检查发现问题描述 | 问题处理情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |
| 2 |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |
| 3 |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |

注：本表可接续。

观光车年度检查记录表

设备名称：                          车牌号：场内浙E·

安全管理人员签名：                  检查日期：      年   月   日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用资料审查（仅定期检验适用） | （1）上一周期的定期检验报告 | ¨合格¨不合格 |
|  |  | （2）最近一次的自行检查记录或者报告 |  |
|  |  | （3）场车使用记录、维护保养记录、运行故障和事故记录 |  |
|  |  | （4）本周期内修理的自检报告、相关技术资料、修理单位的生产许可证（如涉及） |  |
| 2 | 结构形式检查 | 检查车辆的主参数、主要结构型式与相关技术资料的描述是否一致 |  |
| 3 | 整车外观检查 | （1）车架易见部位应当有清晰的永久编号，且与有关资料一致 |  |
|  |  | （2）每节车厢应当设置存放灭火器的位置，并且该位置应当便于灭火器的取用 |  |
|  |  | （3）内燃车辆应当装备里程表、车速表、发动机水温表或者水温报警灯、机油压力表或者油压报警灯、蓄电池充电（报警）指示灯和燃油表；电动车辆应当装备里程表或者计时表、车速表、电流表或者蓄电池荷电状态指示器，蓄电池的剩余电量低于一定值时，应当通过一个明显的信号装置（例如：声或者光信号）显示；采用气压制动系统的车辆还应当装有气压表或者报警装置，当制动系统的气压低于起步气压时，车辆应当无法运行或者发出报警信号 |  |
|  |  | （4）车辆应当整洁，车身周正，各部分机件齐全、完整 |  |
|  |  | （5）每节车厢应当配备在有效期内的灭火器，并且妥善固定、便于取用 |  |
|  |  | （6）应当将车牌固定在车辆明显部位，车牌编号与使用登记信息一致 |  |
| 4 | 主要受力结构件检查 | 车架应当无明显变形、裂纹和锈蚀，螺栓和铆钉等联接件不应当缺少和松动 |  |
| 5 | 铭牌和安全警示标志检查 | （1）产品铭牌应当符合要求 |  |
|  |  | （2）警示标志应当符合要求 |  |
|  |  | （3）铭牌、安全标志应当置于车辆的显著位置，并且保持清晰 |  |
| 6 | 牵引连接装置及二次保护装置检查 | 牵引连接装置的机械连接件应当无明显变形、裂纹和锈蚀（仅适用于观光列车） |  |
| 7 | 主要参数测量 | （1）额定载客人数符合要求，并且与相关技术资料的描述一致 |  |
|  |  | （2）观光列车牵引车头的座位数、车厢数，每节车厢的座位数、牵引车头及每节车厢的车轮数应当符合要求，并且与相关技术资料的描述一致（仅适用于观光列车） |  |
| 8 | 动力系统检查 | （1）发动机（行走电机）应当运转平稳，无异响，能正常启动、熄火（关闭） |  |
|  |  | （2）动力系统线路应当无漏电现象，管路应当无漏水、漏油现象 |  |
|  |  | （3）发动机（行走电机）的安装应当牢固可靠，连接部分无松动、脱落、损坏 |  |
|  |  | （4）动力源为蓄电池的车辆，蓄电池金属盖或者非金属盖的金属部件与蓄电池带电部分之间应当有30mm以上的间隙；若盖板和带电部分被有效绝缘，则其间隙至少有10mm |  |
|  |  | （5）车辆配置车用气瓶时，气瓶应当在检验有效期内 |  |
| 9 | 传动系统检查 | （1）传动系统及其零部件应当运转平稳，运行中无振抖、无异响 |  |
|  |  | （2）变速箱不应当有自动脱挡、串挡现象，运行正常，倒挡可靠 |  |
|  |  | （3）离合器应当分离彻底，接合平稳，工作时无异响、抖动和不正常打滑 |  |
|  |  | （4）采用自动变速箱的内燃观光车辆，只有当变速箱换挡装置处于停车挡（“P”挡）或空挡（“N”挡）时方可启动发动机（具有自动启停功能的车辆除外） |  |
| 10 | 行驶系统 检查 | （1）同一轴上的轮胎规格和花纹应当相同 |  |
|  |  | （2）轮辆完整无损，螺栓、螺母齐全紧固 |  |
|  |  | （3）充气轮胎胎面和胎壁应当无长度超过25mm或者深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤，胎纹深度符合要求 |  |
|  |  | （4）轮胎应当无影响使用的缺损、异常磨损和变形，应当有胎面磨耗标志，且磨耗量不得超出标志要求 |  |
| 11 | 传动系统 检查 | （5）前后桥与车架的连接应当紧固 |  |
|  |  | （6）钢板弹簧簧片整齐，卡子齐全，螺栓紧固，与车桥、车架的连接应当紧固 |  |
|  |  | （7）减震器应当连接紧固，无渗漏油现象 |  |
| 12 | 转向系统检查 | （1）车辆应当设置转向限位装置 |  |
|  |  | （2）转向系统应当转动灵活、操作方便、无卡滞，在任意转向操作时不得与其他部件有干涉 |  |
|  |  | （3）转向装置中的转向节及臂，转向横、直拉杆应当无裂纹、损伤，球销不应当松旷，转向油缸不应当有泄漏油现象 |  |
|  | 制动系统检查 | （1）车辆采用气压制动系统时，应当符合规定 |  |
|  |  | （2）应当具有行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置 |  |
|  |  | （3）行车制动与驻车制动的控制装置应当相互独立 |  |
|  |  | （4）行车制动系统应当采用双管路或者多管路 |  |
|  |  | （5）所有车轮上均应当设置行车制动装置，并且由司机直接操纵 |  |
|  |  | （6）驻车制动应当通过纯机械装置把工作部件锁止，司机在座位上就可以实现驻车制动 |  |
|  |  | （7）观光列车车厢与牵引车头意外脱离后，车厢应当能自行制动，牵引车头的制动仍应当有效（仅适用于观光列车） |  |
|  |  | （8）液压式制动器的制动系统不应当漏油或者进入空气，气液综合式制动器的制动系统不应当漏油或者漏气 |  |
| 13 | 电气和控 制系统检查 | （1）电动车辆应当设有非自动复位的紧急断电装置，该装置应当能使司机在电路失控时方便地切断所有驱动部件的电源 |  |
|  |  | （2）应当设置前照灯、制动灯和转向灯，且功能完好 |  |
|  |  | （3）应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动 |  |
|  |  | （4）电动车辆的电气系统应当采用双线制 |  |
|  |  | （5）动力源为蓄电池的车辆充电时，应当保证电源与主电路分离，车辆不能通过自身的驱动系统行驶；插接器应当有定向防护，防止插接器接反 |  |
| 14 | 安全保护与防护装置检查 | （1）应当设置具有连续发声功能的音响装置（如喇叭）和倒车声音警告装置 |  |
|  |  | （2）应为每位乘客配备防护约束装置（如安全带） |  |
|  |  | （3）每位乘客应当有安全拉手，靠近车体边缘的乘客应当有安全实用的扶手，扶手距离座椅上表面高度不低于180mm |  |
|  |  | （4）车辆侧面的乘客上下车出入口处应当设置护栏、侧围或者护链等安全防护装置 |  |
|  |  | （5）与运行方向相反布置、位于车辆最后部的乘客座位应当装设保护围栏等安全防护装置 |  |
|  |  | （6）车辆应当在左右各设置一面后视镜，后视镜应当固定牢靠，完整无损 |  |
|  |  | （7）前风窗玻璃应当设置刮水器，刮水器应当能正常工作，且关闭时刮片应当能自动返回至初始位置 |  |
|  |  | （8）观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与司机双向沟通的装置（仅适用于观光列车） |  |
| 15 | 视频监控装置检查 | 观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间应当不少于72h（仅适用于观光列车） |  |
| 16 | 作业环境检查 | （1）车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度 |  |
|  |  | （2）车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置路侧护栏 |  |
| 17 | 最大行驶速度测定 | 以最高挡位分别在无载和满载状态下，按照规定的工况、试验方法和要求进行试验，其最大行驶速度应当符合要求。仅在无载状态下进行试验 |  |
| 18 | 制动性能试验 | （1）驻车制动试验：按照规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查在满载最大爬坡度下，驻车制动性能和操作力是否符合要求。定期（首次）检验时，允许以无载状态在行驶路线中较大坡道上进行试验（注：S表示手操纵力，J表示脚操纵力） |  |
|  |  | （2）行车制动试验：按照规定的工况、试验方法和要求进行试验，检查制动距离、制动稳定性、制动踏板力是否符合要求 |  |
| 19 | 电气安全试验 | 按照规定的工况、试验方法进行试验，绝缘电阻应当符合要求（仅适用于电动车辆） |  |

| 序号 | 观光车年度检查发现问题描述 |  | 问题处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |
| 7 |  |  |  |
|  | 处理人签名： 年 月 日 |  |  |
|  | 安全管理人员确认签名： 年 月 日 |  |  |

注：本表可接续。